Smartwire-DT library

In der Library sind Bausteine für PKE-, NZM –, DX-NET und DS7-Smartwire-DT-Teilnehmer enthalten. Folgende Profile sind vorhanden:

PKE:

- Profil 1

- Profil 2

- Profil 3

NZM:

- Profil 1

- Profil 3

- (die Profile 2 und 4 werden in einer späteren Version folgen)

DS7

- Profile 1 bis 11

DX-NET

- Profile 1 bis 2

Zu jeder Bausteinvariante gibt es eine Vollversionen und eine reduzierte Version (Minimum). In der Vollversion gibt es die Ausgangsinformationen des Bausteins als String (Text)-, BOOL (Bit)- und USINT-Variablen. Bei den reduzierten Versionen (Minimum im Namen) fehlen die BOOL- und USINT-Variablen, wodurch der Ausgangsbereich der Bausteine deutlich kleiner und überschaubarer wird.

Zu jedem Funktionsbaustein gibt es eine Visualisierung, die auf einfache Weise mit dem Funktionsbaustein verknüpft werden kann.

Die Inputbytes der Smartwire-DT-Profile (IB0, IB1, usw.) müssen mit den entsprechenden Variablen des Funktionsbausteines verbunden werden. Der Bausteine liefert dann im Ausgangsbereich die Informationen, welche in den Smarwire-DT-Inputbytes enthalten sind. Durch Verknüpfung des Smartwire-DT-Ausgangsbytes (QB0) mit dem Baustein werden die Kommandobits des Bausteins umgesetzt, z. B. „Schütz einschalten“ oder „ZMR Funktion aktivieren“.

Auf einer CoDeSys-Visualisierungsseite (nicht Galileo) kann das Visualisierungselement ausgewählt werden und mit der passenden Visualisierungsseite aus der Library verknüpft werden, z. B. mit „SWD_PKE_Profil2_d“. Anschließend muss unter „Platzhalter“ noch die Bausteininstanz verknüpft werden (durch Betätigung von F2), welche visualisiert werden soll, z.B. die Instanz „PKE_Profil2_d“ aus dem Programm „PKE_PRG_d“. Bedienung und Ansicht des Bausteins können dann über dieses Visualisierungselement erfolgen (s. Beispielprojekt).

In den Beispielprojekten werden die Smartwire-DT-Inputbytes simuliert und ständig verändert, so dass sich die entsprechenden Bausteinausgänge (Smartwire-DT-Informationen) ebenfalls ständig ändern, um die Wirkweise der Bausteine zu veranschaulichen.